PREGLED FASADNIH PREMAZA KOJI SE NUDE NA TRŽIŠTU

Osnov dobre i kvalitetne obrade fasada ovisi o kvaliteti primjenjenog proizvoda.

Prapropusni i vodoodbojni proizvodi daju garanciju dugotrajne kvalitete.

Na našem tržištu se nude slijedeće kvalitete proizvoda;

- Akrili  – imaju najširu primjenu, ali i najrazličitiju ponudu u kvaliteti, od onih koji plastificiraju površinu do visokokvalitetnih parapropusnih proizvoda, što se može uoćiti iz tehničkih karakteristika svakog proizvoda. U našoj ponudi postoje dvije vrste akrila i to ekonomični , parapropusni i perivi Neoquarz i Supercolor, boje koju nudi glavnina proizvođaća na tržištu, i to samo u svjetlijim tonovima, bez ikakove garancije, te visokokvalitetni  parapropusni i vodoodbojni Archital i Elastrong za koje dajemo policu osiguranja na 10 godina, koja pokriva materijal i rad, a kojom se potvrđuje stabilnost i otpornost na sve atmosferske utjecaje i koji se mogu raditi u svim paletama tonova.

- Silikoni – sintetički proizvodi, paranepropusni koji blokiraju površinu  i jako su osjetljivi u primjeni, te kao takovi nisu dugoročno rješenje i napuštaju se kao završni proizvodi. Zbog svoje osjetljivosti u primjeni i lošijih tehničkih karakteristika zamjenjuju se sa silikatima i potom siloksanima.

- Silikati – parapropusni proizvodi koji limitirano upijaju vodu (nisu vodoodbojni) i pojavljuju se u više varijanti, čisti silikati koje u Evropi proizvodi samo firma "Keim" i surogati odnosno akrili sa 5% silikata koje nude svi proizvođaći radi ekonomičnosti (po normama EEz- proizvod koji ima 5% i više silikata smatra se silikatnim proizvodom).

- Siloksani – derivati nastali iz prethodnih, kao vrhunac tehnološkog rješenja, i zamjena su za silikone i silikate koji se u EEZ-u napuštaju kao završni proizvod. Siloksani predstavljaju novu generaciju materijala kojima se okreću svi svjetski proizvođaći, što se uočilo na evropskim sajmovima. Siloksani su parapropusni (približno vapnu), vodoodbojni i samoperivi proizvodi koji su otporni na sve atmosferske utjecaje, visoke stabilnosti i postojanosti na UV zrake ( mogu raditi i u najtamnijim tonovima), neosjetljivi na sve vanjske utjecaje, te se mogu nanositi na sve vrste površina i primati na sebe sve vrste proizvoda, što je do danas bio problem. Nudimo ga u okviru Decorsil linije od boja, mineralnih premaza do finih žbuka granulometrije do 3 mm, sa policom osiguranja na 10 godina koja pokriva materijal i rad.

- Akril-silikoni ili  Si-Sa (Silikon-silikati) je više marketinški potez, kako bi se postigla drugačija kvaliteta, negdje između akrila i siloksana. U ovoj kategoriji kombinacija mješavine dviju različitih smola u pripremi fasadnih premaza Oikos nudi Silkos liniju akril-siloksan proizvod. Ovi proizvodi nisu nivo kvalitete siloksana i cjenovno su jeftiniji.

- Vapno – prirodni proizvod maksimalne parapropusnosti, podložan prirodnim vanjskim utjecajima, koji se danas kombinira sa siloksanima u primjeni sanacije povijenih objekata sa prisustvom vlage, kojeg nudimo sa završnom dekoracijom kroz liniju LCS i Kimia sa pucolanskim vapnom..

Kada se i zašto koriste navedene grupe proizvoda ovisi o informiranosti kupca i platežne moći, sobzirom da su nove generacije proizvoda (siloksani i visokokvalitetni akrili) skuplji od silikona i silikata, ali su zato najkvalitetnije i najdugotrajnije rješenje. Ukoliko imate problem sa vlagom ili blizinom mora siloksan linija Decorsila vam daje trajno rješenje

Svi proizvodi su atestirani po UNI ENI-ISO i HR normama.

Prije kupovine tražite na uvid tehniče karakteristike proizvoda i provjerite opis na ambalaži, sobzirom da pojedini proizvođaći u opisu navode da su proizvodi siloksan, a u tehničkom uputstvu da su mješavina silikona i akrila.